眼科A/B超招标参数

一、性能要求：

1、A超：

探头频率：10MHz，内置发光管

测量精度：+-0.04mm

测量参数：晶体眼、无晶体眼、致密白内障、各种人工晶体眼

IOL公式：SRK-II、SRK-T、HOFFER-Q、HOLLADAY、BINKHORSII、HAIGIS

统计计算:平均值和标准差

存储：可存储≥10次A超扫描结果

2、B超：

探头频率：10MHz

扫描方式：扇形扫描

放大功能：多级连续放大，实时放大

分辨力：轴向≤0.2mm  侧向≤0.4mm

B超几何位置精度：横向≤3%，纵向≤2%

探头深度：≧60mm

3、玻璃体和视网膜增强功能：

探头增益：30dB-105dB

扫描角度：≧53度

伪彩模式：多种伪彩

测量类型：多组距离、周长及面积

图象后处理：多组伪彩处理曲线

4、其他功能

显示模式：B、B+B、B+A、A