| GEM Premier 5000血气标书技术规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 应用于血气分析标本，进行血气、电解质和代谢物,血氧同时测定的仪器，具备便携、准确、精密度好、测定快速、免维护免保养的特点。 |  |  |  |
| - 检测项目：PH、PCO2、PO2、Hct（压积与血红蛋白同时测量），电解质（Na＋、K＋、Cl—、Ca＋＋），代谢物（Glu、Lac） 血氧（tHb、O2Hb、COHb、MetHb、HHb）胆红素（TBIL） 氧饱和度（SO2） |  |  |  |
| - 全项目样本体积≤90μL，最小样本体积（微量模式）≤65μL |  |  |  |
| - 进样方式： 全自动吸样进样；毛细采血管或安剖瓶进样时无需另接适配器 |  |  |  |
| - 测试方法：电极法，光学法（血氧）。 |  |  |  |
| - 无需另外购置/更换电极、电极膜、管路等消耗品；电极及管路系统免维护。 |  |  |  |
| - 使用多人份，抛弃型分析包；分析包内含有电极卡、进样针、定标/质控溶液、参比液、溶血剂、废液容器。 |  |  |  |
| - 生物安全性：仪器本身无血样及试剂流通通道，从而保障尽可能高的生物安全性。 |  |  |  |
| - 一体化分析包（含电极，定标/质控溶液）室温保存，无需冷藏。种类有150人份，300人份，450人份和600人份 |  |  |  |
| - 分析包包出厂有效期大于等于180天。 |  |  |  |
| - 定标：自动执行一点和两点定标。 |  |  |  |
| - 标配内置质控液；执行质控程序不消耗测试人份数；全自动质控液路路径全覆盖样本分析液路路径。无需另外购买和冷藏 |  |  |  |
| - 系统对每个标本检测后及待机状态每30分钟即进行一次质量分析测试，并实现7 X 24小时监控。 |  |  |  |
| - 内置质控液可处理内部质控失控时，仪器能自动识别并采取自动纠正措施，无需人工介入；自动记录纠正措施可供查询 |  |  |  |
| - 测试时间：含血氧等全项目≤45s ；不含血氧≤45s |  |  |  |
| - 病人历史结果能以列表方式显示，能显示当次与前次结果之间差值变化 |  |  |  |
| - 若标本受到干扰物质影响，仪器能够检测到干扰物质并将受影响的结果标记出来，自动清除干扰物质 |  |  |  |
| - 近五年无质量问题召回事件。 |  |  |  |
| - 内置打印机，LCD彩色触摸显示屏，提供USB接口、RS232接口、25针串口、有线网络接口及无线Wifi。 |  |  |  |
| - 用户可以通过Internet对仪器进行远程访问及控制；HIS/LIS数据连通性及GEM WEB PLUS信息、数据的集中处理。 |  |  |  |
| - 用户可自定义测量单位，数据打印形式，参考及报警范围。 |  |  |  |
| - 仪器内置操作演示录像，方便操作者的培训使用。 |  |  |  |
| - 衍生（经计算的）参数 |  |  |  |
| 衍生参数 | 测量单位 | 分辨率 |  |
| TCO2 | mmol/L | 0.1 |  |
| BEecf (体内) | mmol/L | 0.1 |  |
| BE(B) (体外) | mmol/L | 0.1 |  |
| tHb(c) | g/dL | 0.1 |  |
| tHb(c) | g/L | 1 |  |
| tHb(c) | mmol/L | 0.1 |  |
| Ca++ (7.4) | mmol/L | 0.01 |  |
| Ca++ (7.4) | mEq/L | 0.01 |  |
| Ca++ (7.4) | mg/dL | 0.01 |  |
| 阴离子间隙 | mmol/L | 1 |  |
| 阴离子间隙 | mEq/L | 1 |  |
| P/F Ratio | mmHg | 1 |  |
| P/F Ratio | kPa | 0.1 |  |
| pAO2 | mmHg | 1 |  |
| pAO2 | kPa | 0.1 |  |
| CaO2 | mL/dL | 0.1 |  |
| CvO2 | mL/dL | 0.1 |  |
| p50 | mmHg | 1 |  |
| p50 | kPa | 0.1 |  |
| O2cap | mL/dL | 0.1 |  |
| O2cap | mL/L | 1 |  |
| O2cap | mmol/L | 0.1 |  |
| O2cap | Vol% | 0.1 |  |
| sO2 | % | 0.1 |  |
| sO2 (c) | % | 0.1 |  |
| HCO3 - std | mmol/L | 0.1 |  |
| HCO3 - (c) | mmol/L | 0.1 |  |
| A-aDO2 | mmHg | 1 |  |
| A-aDO2 | pKa | 0.1 |  |
| paO2/pAO2 | - | 0.01 |  |
| RI | - | 0.1 |  |
| CcO2 | mL/dL | 0.1 |  |
| CcO2 | mL/L | 1 |  |
| CcO2 | mmol/L | 0.1 |  |
| CcO2 | Vol% | 0.1 |  |
| a-vDO2 | mL/dL | 0.1 |  |
| a-vDO2 | mL/L | 1 |  |
| a-vDO2 | mmol/L | 0.1 |  |
| a-vDO2 | Vol% | 0.1 |  |
| Qsp/Qt (est) | % | 0.1 |  |
| Qsp/Qt | % | 0.1 |  |
| Hct(c) | % | 1 |  |
| OI |  |  |  |
| mOsm |  |  |  |

售后服务:仪器要求三年免费保修，终身维护。