电动综合手术台（普通型）

1．性能要求：

1.1、采用有线手柄控制，实行多方位操纵，全密封，坚固耐用，按键标有国际公认的功能与名称，利于辨别和使用，并设有防止误操作的功能。

1.2、液压系统采用用集成式进口元件，采用进口油压泵、液压阀和溢流阀，性能稳定。使整机达到噪声低、安全可靠性高。（进口材料或部件必须提供相关报关单等证明材料）

1.3、本手术台升降范围：650—870mm，使手术台在超低位置时，手术医生可实行坐位手术；

1.4、整个台面可进行x线摄片或透视。

1.5、台面分为四个活动段，分别为头板、背板、臂板、双片腿板。所有段位皆采用可透射x光线的材料。

1.6、手术台底座具有固定或移动功能，移动灵活、固定可靠。配有多种功能的附件，以适合不同手术的需要。手术台底座具有电动刹车功能。

1.7主体材料由高强度的铸铁和合金构成；台柱，底座外罩全部采用304号优质不锈钢制造，具有密封性，可防灰尘及液体渗入，耐腐蚀，耐用等特性；床垫选用抗酸、碱、耐腐蚀的高密度泡棉材料制作；台板采用高强度的复合材料制成，便于手术台的清洁、消毒。

2、技术要求：

2.1、床台尺寸：500×2050mm；

2.2、升降范围：650～870mm；（不包括床垫）床垫60cm

2.3、台面前后倾角度：前倾≥30°，后倾≥30°；

2.4、台面左右倾角度：左倾≥30°，右倾≥30°；

2.5、头板折转最大角度：上折≥40°，下折≥90°；可拆卸。

2.6、腿板转最大角度：上折≥15°，下折≥90°；可拆卸。

2.7、背板折转最大角度：上折≥75°，下折≥20°。

2.8、床面可180°水平旋转。

3、标准配置：麻醉屏架1件  、 腰托2件 、  肩托2件 、   固定器Ⅱ 2件 、                         搁手架2件 、搁脚架2件  、   固定器Ⅰ 5件